洗地机正确的使用和操作流程

- 开启洗地机操作流程：
1.用钥匙打开控制面板开关；
2.放下刷盘罩的脚踏板（就是脚踏部位放下来）；
3.放下吸水扒提手（后面吸水扒放下地面）；
4.启动控制面板刷盘开关按钮和吸水开关按钮；
5.打开左手边水开关（放水）；

备注：此操作过程为正确开启洗地机使用过程，必须不能错乱。

否则会出现刷子（刷盘）总掉的情况；

- 关闭洗地机操作流程：
1.先关闭水开关，然后向前方行走5-10米；

2.关闭控制面板上方刷子开关和吸水开关按钮；
3.用脚抬起刷盘罩（就是脚踏位置抬起刷子）；
4.用手提起后方吸水扒提手（后方水扒提手抬起）；
5.最后停放好洗地机，拔出控制面板钥匙即可；

备注：以上是洗地机的正确关闭流程操作，务必按此流程进行

操作。

特注：当使用洗地机过程中进行聊天过着有事情的情况下，务必把洗地机水开关先关闭，再按照关闭流程关闭洗地机。不然会导致忘关水开关，导致清水到处乱流；

以上由浙江洁驰清洁设备有限公司提供；www.21life.com.cn

可联系：0579-87917610  24小时服务热线：13588640107