吸尘吸水机《操作攻略》

 请在机器运用前必定要具体阅览本公司随机顺便的《机器运用说明书》和本页《操作攻略》，正确掌握操作和保养方法，以提高机器运用率和延长机器运用寿命！

 一、 运用前准备作业：

1：查看作业电压是否与机器铭板上电压标志相符，不然不予运用。

2：查看电源线、插头、开关掣等部件有无破损，不然需修理或更换。
​
3：查看机器开关掣是否对齐桶身四方口，不然需从头调整。如开关和四方口偏位，则容易损坏其它部件功能。

4：查看机器桶身内是否整理干净，各附件（吸管、扒头、尘隔袋等）有无阻塞。

5：查看整机的吸力情况，承认是否正常，不然需查看各衔接部件的接驳位置，机头底座密封圈等是否良好。

6：查看承认作业的清洁使命：如果吸尘，则需装好尘隔尘袋；如果吸水，则不必尘隔尘袋，但不能将机器用在杂物或淤泥过多的场所运用。

 二、操作中留意事项：

1：查看电机插头是否插好和安定，不然通电后电机运行波动，导致吸力缺乏，一起会影响电机运用寿命。

2：吸尘或吸水时灵活操控电机，例如双马达电机，如果只需一个电机就能达到目的，则不需发动另一个电机，如大面积清洗，则需尽量用双电机以上机器循环作业。

3：作业在泡沫或发生泡沫多的环境，必须在桶内放付消泡剂，把泡沫消除，不能让泡沫跟随强壮气流进入电机。

4：在运用过程中电源连线不能过长，不能私自加长电源线，线径不能小于本机要求，一起电源线不能圈，圈起来会发生磁场，导致机器运用电压缺乏。

5：留意电机噪音变化：如果电机噪音骤变深沉，则需查看各衔接管道，或容量已满，此刻需整理管道或桶内物体。

6：当吸入液态物体需作整理时，需把机头取开，不能将机器倒置放置，保证液体不进入电机，并保证不能有任何腐蚀性物体进入电机，避免损坏。

 三、保养作业：

1：及时整理桶内杂物和各吸尘附件，尘隔尘袋需不定期清洁，并查看有无穿孔或漏气。

2：查看电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上。

3：吸水作业结束后查看进风口有无阻塞或杂物，不然需作整理。查看浮波有无破损。

4：运用机器需轻拿轻放，不能外力碰击。

5：机器运用完后要停放于通风干燥的场所。

 

该材料是机器管理，操作人员必读材料，敬请阁下仔细阅览，领会和妥善保管，它会给您带来操作、修理、保养机器方面极大的帮助。保养好设备也能给您带来无形的经济功率。该材料我公司在今后的日子里必定会在技术中不断改进，今后看到的很可能有部分与阁下手中的材料不同，不便之处，敬请谅解！

 如果阅览了本材料后，对于机器的运用和毛病的处理仍感到困难，请必定与我司联系，我们的技术人员将热忱为您服务，联络时请告之毛病现象、机器型号、出厂编号和出厂日期为盼！！！