M3手推式洗地机

Floor Washer

OWNER' GUIDE用户手册

说明书内容仅供参考，具体以实物为准

每种新机型均附使用说明书与零配件图解手册，提供必要的机器操作与维护说明，在操作或使用本机器前，请详读并理解本手册，遵循零配件手册替换零件，请及时订购零配件和耗材。

本机器可提供优良的服务。如能进而做到以下几点，将能够以最低的成本获得最佳的效果。

- 小心仔细地操作机器。

- 按照操作手册所提供的维护说明定期维护保养机器。

- 使用原厂制造或同等级的零件进行维修。

- 规格和零件可能更改，恕不另行通知。

# 安全预防

本机器为工业化商业用品。它专门用于清洗室内的硬质地板，不能用于其它用途。请务必使用建议型号的百洁垫、刷子以及适用于本机器的地板专用清洁剂。

下列安全警示符号与“为安全起见”的标题在本手册中通篇使用，它们的作用具体描述如下：

- 警告：用于警告会导致意外危险或不安全的操作。

为安全起见：指出安全使用机器必须遵守的事项。

下列安全预防符号指出会对操作人员或设备造成潜在危险的情况。所有操作人员必须阅读、理解并实施下面的安全注意事项。

- 警告：火灾或爆炸危险

不可使用易燃液体；切勿在靠近或位于有易燃性液体、气体或可燃灰尘的场所操作机器。

本机器没有配备防爆马达，在启动及操作期间，本机器的电动马达会产生火花，若在有易燃性气体、液体或可燃灰尘的场所中使用本机器，可能会导致闪火或爆炸。

请勿拾取易燃性材料或活性金属。

电瓶释放氢气，请远离火花和开放式火源，充电时请保持环境通风。

- 警告：触电危险

维修机器前须拔下电瓶接线和充电器插头。

切勿使用破损的电源线为电瓶充电，切勿改装插头。

若充电器电源线破损或断裂，必须由生产厂家或其维修代理或者类似有资质的人员来更换，以免发生危险。

- 警告：旋转刷正在运转，双手切勿靠近，维修机器前请关闭电源。

为安全起见：

1.若有以下情况，请勿操作机器。

接触易燃性液体或靠近易燃性气体时，否则可能会导致爆炸或闪火

—   除非受过培训且有授权。

—   除非已阅读并理解操作手册。

—   不具备正常操作条件。

2.在启动机器之前，确保所有安全装置都已就位且运行正常。

3.当使用机器时：

—  遇到斜坡及滑面时请缓步慢行。

—  穿着防滑鞋。

—  转向时请放慢速度。

—  机器损坏或操作失灵时应立即报告。

—  切勿让儿童在机器上或附近玩耍。

—  遵守化学容器上的混合比例与处理说明。

—  请勿在坡度超过5%（3°）的斜坡上操作。

4.在离开或维修机器之前:

—  将机器停放在平稳的地面上。

—  关闭机器。

—  取出钥匙。

5.当维修机器时：

—  不要移动零件，请勿穿着宽松的上衣、衬衫或袖套。

—  操作机器之前，请先断开电瓶接线。

—  处理电瓶或电瓶接线时请穿戴防护手套和护目装备。

—  避免接触电瓶液酸。

—  请勿以高压喷洒或水管冲洗本机器，这可能会导致电气系统故障。

6.—  使用制造商提供或许可的替换零件。

—  所有维修操作都须由合格的维修人员进行。

—  请勿修改机器的原始设计。

7.当使用卡车或拖车搬运机器时：

—  装运前排空水箱。

—  从卡车或拖车装卸机器时，请使用建议的装卸坪。

—  在搬运机器前必须先取出电瓶。

—  请在他人的协助下搬运机器。

—  关闭机器。

—  将刷头下降至降低位置。

—  使用绳索固定机器。

机器组件

5       4            3            2        1

9           8           7              6

- 操作手柄

- 吸污管

- 污水箱盖板

- 污水箱

- 注清水口

- 放污管

- 刮水耙

- 清水箱

- 机头

# 控制面板组件

1 电源钥匙

2 面板开关

3 钥匙开关

4 过载保护器

5 充电插头

# 机器初安装

- 仔细检查机器包装箱上是否有破损的情形，如有破损的情形请立即向承运人反映。

- 检查货运内容清单。如有遗漏项目，请联系经销商。

- 拆开机器包装前，请先拆除将机器固定在托盘上的固定件及绳索。在他人的协助下，小心从托盘上卸下机器。

注意：如未使用装卸坪，请勿直接推动机器，以免造成机器损坏，为避免机器发生损坏，请在机器从托盘卸下之后再安装电瓶。

# 机器清洗方式

水和清洁剂通过清水阀从清水箱流到地面上，刷子利用清洁剂和水来清洗地板，在机器前进的同时，吸水扒将地面上的污水吸入到污水箱中。

# 刷子和百洁垫资讯

为确保获得最佳效果，清洁时请使用类型适宜的刷子，建议使用的刷子和百洁垫如下：

聚丙烯硬毛刷子（黑）

这是一般用途的聚丙烯硬毛刷子，用来清洗轻微的污粒。此刷子适用于清洗水泥、木质及砖砌地面。

软质尼龙硬毛刷

不伤地面，建议用来清洗涂层地板，清洗后不留刮痕。

磨光垫（白）

用于维护高度亮滑或抛光的地面。

缓冲垫（红）

用于擦洗轻微污垢而不伤地面。

重力折打垫（黑）

用于强力去除厚重涂层或基底，或者进行超强力擦洗。

# 机器安装

连接吸水扒组件

- 将机器停放在水平地面上，取出钥匙并制动。

- 将吸水扒升降杆拉起至上方位置。

- 将吸水扒组件装到吸水扒安装托架上，务必将紧固旋钮完全置入插槽后再旋紧旋钮

- 将真空吸水管接上吸水扒组件

- 把机器放在水平地面上，调整脚轮与吸水扒的位置，检查吸水扒胶条并进行适当的调整脚轮高度，建议根据地面材质及平整度适度调节。

安装刷子/百洁垫

为安全起见：安装刷子或针座之前，请先将机器停放在水平地面上，取出钥匙并设置手刹制动。

刷盘模式:

- 把机器放在水平地面取出钥匙，将刷头抬起。

- 先将百洁垫置于针座上，然后再安装针座，栓紧中央锁将百洁垫固定。

- 通过旋转刷子马达驱动盘，看准卡口槽位上推，顺时针转动刷子，直到卡住为止，检查刷盘，以确定它位置的准确性。

- 若卸下针座 / 刷子，只需抬高机头左右抖动旋转在逆时针转动针座 / 刷子即可。

将溶液注入清水箱

机器后方设有软管注水孔，前方设有水桶注水孔 ，将清水注入清水箱，直到液位达到最大液位。

洗地方式：使用温水（最高60°C）进行清洗，依据容器上的混合比例说明，将建议使用的清洁剂倒入清水箱混合。

说明：如果用水桶将溶液注入清水箱，请确保水桶是干净的。请勿使用同一个水桶来注入溶液和排放污水。

注意：洗地时，请一律使用建议的市售清洁剂，若因清洁剂使用不当而造成机器损坏，制造厂商将不承担保修责任。

- 警告：火灾或爆炸危险，切勿使用易燃性液体。

为安全起见：使用机器时，请遵守化学容器上的混合比例与说明。

# 机器操作

为安全起见：尚末阅读并理解操作手册前，请勿操作机器。

- 警告：火灾或爆炸危险，切勿在靠近或位于有易燃性液体、气体或可燃性灰尘的场所操作机器。

操作前检查

- 清扫地面上的灰尘。

- 检查电瓶电量显示表电量刻度，当点瓶电压低于21V时停止使用并及时充电。

- 检查百洁垫 / 刷子的磨损情况。

- 检查吸水扒胶条的磨损情况并适当调整角度。

- 确保污水箱是空的，并且浮动式过滤网已安装且是干净的。

- 检查刷头裙部的磨损情况。

- 确保只使用洁净的温水给清水箱加水。

- 确保从清水箱中排出和漂清所有常规清洁剂。

启动机器

1.打开机器电源钥匙转至（NO）的位置

2.将吸水扒升降杆往下拉，使吸水扒组件降至地面

3.踩下刷子升降踏板踏，使得刷头降至地面 。

4.将机器控制台调整合理操作位置，打开刷盘电机开关和吸力泵开关开始清洗

5.将放水开关调节到所需的水量大小 。

说明：建议使用每分钟45-60米的清洗速度。

6.对于常规的洗涤，请将溶液流量控制旋钮旋至理想的出水量。

7.要停止清洗，只需关闭放水阀，将刷头及吸水扒抬起。

操作机器期间

- 警告：火灾或爆炸危险，请勿拾取易燃性材料或活性金属。

为安全起见:使用机器时，遇到斜坡及滑面时请缓步慢行，穿着防滑鞋。

1.每条清洗路径重叠5厘米。

2.使机器持续前进以免损伤地面。

3.请勿在坡度超过5%（3°）的斜坡上操作机器。

4.如果泡沫过多，请将建议使用的市售泡沫控制溶液（消泡剂）按照使用比例倒入污水箱。

注意：请勿使泡沫进入污水箱中的浮动式过滤网，以免损坏吸力泵，泡沫不会激活浮动式过滤网。

5.对于极度脏污的区域，请使用双重清洗方式清洁，先将吸水扒升起进行清洗，让溶液浸渍3-5分钟后，再将吸水扒降下并再次清洗。

6.工作人员离开机器时，请取下钥匙并设置手刹制动。

注意：不允许溶液罐干涸，如果长期无水操作，可能会导致刷子马达损坏。

电瓶电量计时表

电瓶电量显示器显示电瓶的电压，当电瓶充满电时，最右边指示灯亮起，随着电量耗用，指示灯会从右到左依次熄灭，当电量低电压时，红色条码位置，请停止清洗并将电瓶充电 。

电路断路器 / 保险丝

该机器电池连接线配有 1个保险丝，可保护机器不受损坏。机器电源开关下方具有过流保护，手动按下过热保护就可以重新运转

（电池内部） 80A—主保险丝

# 水箱排水与清洗水箱

每次使用后都应将污水箱排干并清洗。

为安全起见：离开或维修机器之前，请先将机器停放在水平地面上，然后关闭机器并取出钥匙。

排放污水箱

1.将机器搬运至排水地点并关闭电源钥匙。

2.口朝上握住排水管，取下管盖后放低水管进行排水 。

3.打开污水箱上盖，冲洗污水箱，用擦布擦除污水箱密封条上粘连的污渍，拆卸并清洗位于污水箱内的浮动式过滤器网,保证污水回收系统的正常运行 。

排放清水

1长时间不使用本机时，要排出清水箱内剩余的水，请先将清水箱排水管从排水管接口处拔下 。

2每月冲洗一下过滤器和过滤网上的污秽，也可以进行更换过滤网。

# 电瓶充电

- 警告：火灾或爆炸危险，电瓶释放出氢气，远离火花或开放式火源，充电时请保持环境通风。

为安全起见：维修电瓶时，请在处理电瓶及电瓶接线时穿戴防护手套和护目装备，避免接触电瓶液酸。（免维护电瓶除外）

电瓶充电器规格

- 充电器类型：

— 适用于密封（凝胶）电瓶。

— 适用于湿（铅酸）电瓶。

◆ 输出电压 — 24伏。

◆ 输出电流 — 15安培。

◆ 自动断电电路。

◆ 适用于深度循环式电瓶充电。

重要须知：请确保在充电前针对您的电瓶类型正确设置充电器配置，如果设置不当可能会损坏电瓶。

要确定电瓶类型，请参照电瓶标签，若未标明请联系您的设备供应商。

本机配置的是外置电瓶充电器，可充干式免维护式胶体电瓶或可加蒸馏水式（铅酸）电瓶：

1．将机器移至通风良好的场所进行充电。

2．将机器停放在平整干燥的地面上，取下钥匙。

3．如使用可加蒸馏水式（铅酸）电瓶，请在充电前先检查液位。

4．拔下电瓶与机器之间的连接插头，与充电器红色插头端连接。

5．再将交流电源插头插入接地良好的交流电源插座，打开充电器开关，充电器会在几秒钟内自动启动，LED显示充电电压状态。

6．电瓶充满电后，充电器会停止供电，但会继续监视电瓶电压。如果电瓶自放电，充电器将重新启动，充电完毕，请及时断开充电器两端电源，以免充电器长期处于通电状态导致内部元器件老化及引起火灾事故。

7．如充电器无法充电或者显示故障代码（详见充电器说明书），请参照充电器使用说明书并检查线路连接是否接触正常，如无法自行排出故障，请联系设备供应商。

# 机器维护与保养

要使机器保持在最佳工作状态，只需切实遵守每日、每周及每月的维护程序即可。

- 警告：触电危险，维护机器前请先断开电瓶接线，每日维护（每次使用后）

- 1.排干污水箱。

2.用水冲洗污水箱，用擦布擦除污水箱密封条上粘连的污渍，保证污水回收系统处于正常状态。

3.拆卸并冲洗位于污水箱内的浮动式过滤网。

4.排干清水箱，并视需要用不高于60°C的温水冲洗清水箱。

5.卸下百洁垫 / 刷子进行清理，若有磨损，请翻转或更换百洁垫。

6.擦拭吸水扒胶条，将吸水扒组件放置在升起的位置，以防胶条损坏。

7.检查吸水扒条刮刀边缘的磨损情况，若有损耗，请将胶条两头对调。

8.使用多用途清洁剂和湿布擦拭机器。

9.检查刷头裙边的磨损状况，若有损耗或损坏请予更换。

10.给电瓶充电。为延长电瓶的寿命，请务必于机器总使用时间超过30分钟后再对电瓶进行充电。

安全起见：清理机器时，请勿以高压喷洒或水管冲洗机器，这可能会导致电气系统故障。

- 警告：触电危险，机器维修之前，需将电池电缆断开。

每月维护

1.从机器下面拆下清水箱过滤网并清洗滤网，确保在拆卸滤网之前倒空清水箱。

2.检查并清洁污水箱盖封，若有损坏请予更换。

3.在所有枢轴及滚轮上涂抹一层防水润滑油。

4.检查电瓶接线是否松脱。

5.使用清洗剂清洗手刹制动夹钳。

6.检查机器上的螺帽及螺栓是否松脱。

7.检查机器管路是否渗漏。

马达维护

如需更换碳刷，请与授权的经销商或厂家联系。

| 更 换 碳 刷 | 小时 |
| --- | --- |
| 吸力泵马达 | 750 |
| 刷盘电机马达 | 750 |

吸水扒胶条调整

吸水扒胶条调整属于出厂设定，无需进一步调整。只有当吸水扒胶条移位时才需进行调整。

为使吸水扒胶条效能达到最佳，吸水扒组件脚轮必须依照下述指示调整至特定高度。

1.要检查吸水扒组件是否需要进行适当调整，可将吸水扒组件从机器上卸下并放置在水平地面上，要调整脚轮高度，请松开顶端旋钮并取下，以使调整螺杆露出。转动调整螺杆直到高度合适为止，调整完毕后，锁紧顶端旋钮，重复上述步骤调整其他脚轮；建议根据地面材质及平整度适度调节。

搬运机器

使用卡车或拖车搬运机器时，请务必遵循下列捆扎程序：

1、将吸水扒和刷头升起。

2、使用建议的装卸坪装载机器。

3、将机器正面紧靠在卡车或拖车的前方部位。机器放稳后，降下刷头和吸水扒。

4、设置制动，并在每个驱动轮后面放置一个障碍物，以防机器滑动。

5、使用绳索固定机器的顶端以防止倾斜。必须在卡车或拖车的车板上装设托架。

为安全起见：搬运机器时，请使用建议的装卸坪，通过卡车或拖车来装卸使用绳索将机器固定在卡车或拖车上。

刷盘操作

刷盘的主要作用是把地面的污垢进行刷洗。将刷盘放置在刷盘罩下面位置后，把刷盘放下，打开刷盘开关即可。

清水口

清水箱设设计防洒水，防堵塞，水位管上方口径也可加软管同时快速注水。注意请注入无杂质清水，水温不得超过 50 摄氏度，如地面污垢严重可以在清水箱注入低泡清洁剂，或在污水箱加入消泡剂

排污水管

拿下污水管并打开污水箱盖口，进行排水。污水管设计口径较大，可以彻底排出污垢， 排水速度快，不容易堵塞，污水管长度为 1 米 1，方便远距离排水位置。

电瓶电源连接

电瓶连接线与充电器线相接头连接，电瓶安装位置在污水箱下面的电瓶舱里，电瓶应使用起重机来搬运电瓶。

吸水扒胶条

吸水扒采用铝合金压铸，质量耐用，不易变形，调整高度。吸水扒弧形设计，为了吸水效果干净。吸水胶条可四面使用，易拆卸， 方便更换

主刷电机

500W/电压 24V/全铜线电机节能噪音低，发热低， 电流通畅，省电更节能。

吸水电机

旁风管口电机 500 瓦功率，转速高、吸风能力强， 内部碳刷采用进口配置，减少损坏机率。

驱动电机

电机直流 24V 大功率后驱动

驱动电机一个角度运行的，助力系统动力给驱动轮， 使洗地机能够向前行走。

电瓶

100AH 免维护电瓶，充电过程一般都是 6-8 个小时， 充满电后充电器会亮绿灯。

充电器

智能充电器，充电满载效率高≥85%，正确连接后自动充电，内置充超时保护装置，保护电瓶。

清水过滤器

滤沙作为清除污物的介质，被装填在过滤器内的腔体内。80 目清水过滤器，滤速高、过滤效果好

吸水胶条

吸水胶条是天然橡胶材质、硬度适中具有耐撕裂、耐酸碱、耐油性、刮水性强、不易磨损等性能。

刷盘

圆盘式 20 寸刷子，尼龙刷毛，韧度强，有效保护 地面。清洁污渍。

轮子

聚氨酯包胶环保轮，承载力强大、坚韧耐磨、面宽5 厘米转弯平稳，销钉径槽不易脱落、滑丝现象， 安全环保。

排污水管

排污水管汇集和排放污水的管子，口径 9 厘米，放水速度快，韧度适中，方便活动。

存放机器

- 存放前先将电瓶充电，切勿在电量耗尽的情况下存放。

- 将水箱内的水排干并彻底冲洗。

- 将机器存放在干燥的场所，且吸水扒和刷头应保持在升起位置。

- 打开污水箱盖以利于通风。

注意：切勿让机器受到雨淋，应将其存放处在室内。

故障排除

| 问 题 | 原 因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 机器不能正常运转 | 电瓶没电 | 给电瓶充电 |
|  | 机械故障检测 | 请与经销商联系 |
|  | 电瓶故障 | 更换电瓶 |
|  | 电瓶电缆松动 | 拧紧松动的电缆线 |
|  | 控制器故障 | 参考控制器故障代码 |
|  | 按键开关故障 | 请与经销商联系 |
|  | 主保险丝烧断 | 80A的主保险丝更换 |
| 电瓶充电器不工作 | 插头没有连接到电源 | 检查插头连接 |
|  | 充电器保险丝故障 | 更换充电器保险丝 |
|  | 电源线故障 | 更换电源线 |
|  | 检测到故障代码 | 参照电瓶充电器说明书 |
| 刷盘电机不能正常运\转 | 刷头升离地面 | 降下刷头 |
|  | 刷子电机断路器跳电 | 重置刷子电路断路器按钮 |
|  | 电瓶没电 | 给电瓶充电 |
|  | 刷盘电机接线错误 | 请与经销商联系 |
|  | 马达碳刷磨损 | 请与经销商联系 |
|  | 继电器开关故障 | 请与经销商联系 |
|  | 电瓶充电器故障 | 维修或更换电瓶充电器 |

| 问 题 | 原 因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 吸力泵无法工作 | 真空马达线路出现故障 | 请与经销商联系 |
|  | 碳刷磨损 | 请与经销商联系 |
|  | 控制器故障 | 参考代码 |
|  | 控制面板开关检查 | 参考代码 |
| 清洗质量差 | 刷盘底下缠碎屑 | 除去碎屑 |
|  | 刷子或垫磨损 | 更换刷子或垫 |
|  | 刷子压力设置不正确 | 调整刷子压力 |
|  | 错用刷子或垫 | 使用正确的刷子或垫 |
| 回收污水效率低 | 污水箱已满或过量泡沫堆积 | 排干污水箱 |
|  | 排水管盖松动 | 拧紧排水管盖 |
|  | 污水箱内的浮动式过滤网阻塞 | 清理滤网 |
|  | 吸水扒组件阻塞 | 清理吸水扒组件 |
|  | 吸水扒胶条磨损 | 更换或调换吸水扒胶条 |
|  | 吸水扒胶条无法适当弯折 | 调整胶条高度 |
|  | 真空吸管接头松开 | 紧固吸管接头 |
|  | 真空软管损坏 | 更换真空软管 |
|  | 真空软管堵塞 | 清除堵塞的碎屑 |
|  | 污水箱盖密封条坏 | 联系经销商更换密封条 |
|  | 吸力泵故障 | 请与经销商联系 |
|  | 电瓶电量低 | 给电瓶充电 |
|  | 污水箱盖封条损坏 | 更换封条 |
| 运行时间短 | 电瓶电量不足 | 将电瓶充满电 |
|  | 电瓶出现故障 | 更换电瓶 |
|  | 电瓶需要维护 | 参考“电瓶维护” |

机器规格

| 技术参数 | 单位 | 洗地机 |
| --- | --- | --- |
| 清洁效率 | ㎡/h | 2300 |
| 吸水扒宽度 | mm | 800 |
| 清洗宽度 | mm | 530 |
| 工作速度 | Km/h | 5 |
| 清水箱容量 | L | 55 |
| 污水箱容量 | L | 60 |
| 工作电压 | V | 24 |
| 刷盘电机功率 | W | 650 |
| 吸力泵功率 | W | 500 |
| 刷子直径 | mm | 530 |
| 刷子转速 | Rpm | 185 |
| 刷子压力 | Kpa | 30 |
| 最大真空度 | Kpa | 22 |
| 最大气流量 | 1/s | 45 |
| 噪音水平 | dB(A) | <60 |
| 电瓶容量 | AH | 120 |
| 整机重量 | Kg | 180 |
| 整机尺寸 | mm | 1300×550×1150 |

SIGNATURE OF DEALER

分销商（公章）

- 1.This document will be confirm under the signature of dealer

- 2.This document have two copies will bekeep by the customer and the deaier

- 1.本保养卡必须加盖代理分销商公章方有效

- 2.本保养卡一式两份，客户代理分销商各一份

- 凭购买票据保修，谢谢合作

USER NAME                        TELEPHONE NO:

用户姓名：                        联系电话：

ADDRESS

通讯地址：

POSTCODE

邮编：

PURCHASE DATE                    INVOICE NO

购买日期：                       发票号：

ITEM NO                          SERLAL NO

产品型号：                       机身型号：

SPARERART:

更换配件：

附件故障描述

系列产品保养卡卡

本卡编号 Card No:

本卡编号 Card No:

系列产品保养卡卡

SIGNATURE OF DEALER

分销商（公章）

USER NAME                        TELEPHONE NO:

用户姓名：                        联系电话：

ADDRESS

通讯地址：

POSTCODE

邮编：

PURCHASE DATE                    INVOICE NO

购买日期：                       发票号：

ITEM NO                          SERLAL NO

产品型号：                       机身型号：

SPARERART:

更换配件：

附件故障描述

- 1.This document will be confirm under the signature of dealer

- 2.This document have two copies will bekeep by the customer and the deaier

- 1.本保养卡必须加盖代理分销商公章方有效

- 2.本保养卡一式两份，客户代理分销商各一份

- 凭购买票据保修，谢谢合作

合格证书

型  号：               机身编号：

外  壳：               钣    金：

电   控:                管    路：

调   试:                质    检：

说明书：               包    装：

电    机               质 检 员：

选配清单： 充电器          针盘

吸污管          刷盘

日    期：

客户验收：

日    期：

本公司供应之清洁机械，全部经过出厂前合格检验，性能良好，为确保运输途中不造成损失，出售前在由各地销商检测，使用前请阅读说明，如有疑问请联系当地经销商

■ 全自动洗地机

重要说明： 1本说明书含有产品使用的重要信息，使用本产品时请仔细阅读说明书 2因未按照说明书进行操作而造成机器损坏或人身伤害，本公司概不负责 3改装机器，及对故障机器私自拆机或进行其他操作，本公司概不负责 4本说明书主要针对机器的重要说明，公司保留细节更改与修改权利，如发现细节部分不同，请以实物为准