注意事项

- ● 本手册提供必要的机器操作与维护说明。

- ● 在操作或使用本机器前，请详读并理解本手册，请小心仔细地操作机器。

- ● 按照操作手册所提供的维护说明定期维护保养机器。

- ● 使用原厂制造或同等级的零件进行维修。

- ●不可使用易燃性液体；切勿在靠近或位于有易燃性液体、气体或可燃性灰尘的场所操作机器。

- ● 本机器并无配备防爆马达。若在具有易燃性气体、液体或可燃性灰尘的场所中使用本机器，可在启动及操作期间电动马达将会产生火花，有可能导致闪火或爆炸。

- ● 请勿拾取易燃性材料或活性金属。

- ● 电瓶释放出氢气。请远离火花或开放式火源。充电时须保持电瓶舱开启。

- ● 警告：触电危险。维修机器前请先断开电瓶接线。

- ● 警告：旋转刷运转。双手请勿靠近。维修机器前请关闭电源。

警  告 ！

- ◆ 使用洗地机前，请先认真阅读并熟悉说明书中的内容。

- ◆ 本洗地机仅作为硬地面清洗设备，如超出本手册的说明而作为其它用途，我公司不承担由此造成的任何损失及责任。

- ◆ 本洗地机作业时应避免卷入绳丝类等长纤维物质、腐蚀性化学物质、高温杂物等，否则毛刷类可能会损坏或引发其它安全事故。

◆ 本洗地机针对硬地面有各种污垢等较脏的区域进行作业。

- ◆ 任何形式改装均可能影响其性能、寿命，甚至影响使用安全并可能违反法规。因改装引起的损坏，不属于“三包”范围。

- ◆ 本洗地机开机状态下，不可将身体的任何部位伸入或带进正在转动的部件当中，避免机器旋转导致对身体造成伤害。

- ◆ 本机须停放在平整地面，应避免停放在斜坡上，否则会引发其它安全事故。

- ◆ 打开机罩、安装配件或维护、检修时必须先断开本洗地机电源。

- ◆ 电池充电时应处于良好通风场所，电量不足应及时充电。

- ◆ 当您完成工作后应及时拔下钥匙并妥善保管，避免未经许可的人员操作。

- ◆ 停机时，本机应将刷子和吸水扒全部提升，可延长易耗件的使用寿命并保养机器。

- ◆ 不要用水枪或高压水枪直接对机器进行冲洗。

- ◆ 不要在灰尘太多的地方使用该机器。

- ◆ 本机器存放和工作的温度要求必须是 32°F 至 104°F（0°C 至 +40°C）。

目    录

1、性能参数       ……………………………………     1

2、整机构造       ……………………………………     2

3、操控系统       ……………………………………     3

4、机器调试和操作前检查 ……………………………     5

5、机器操作       ……………………………………     6

6、机器操作过程中 ……………………………………     7

7、机器作业完成后 ……………………………………     8

8、清洗系统     ………………………………………    10

9、吸水系统     ………………………………………    12

10、水路系统     ………………………………………   14

11、检查与保养     ……………………………………   16

12、故障处理方法   ……………………………………   18

13、机器故障代码解析…………………………………    20

14、蓄电池维护指南   …………………………………   21

- 1.性能参数(盘刷)

| 车型 | 单位 | JIESHI-M8 |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸(长*宽*高) | mm | 1650*930*1320 |
| 重量（含电池） | KG | 485 |
| 电压 | V | 24 |
| 水流量 | L/Min | 5.0 |
| 清洗宽度 | mm | 910 |
| 清洁效率(理论) | ㎡ | 8800-9300 |
| 驱动电机 | W | 800 |
| 盘刷电机 | W | 2*550 |
| 吸水电机 | W | 600 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1200 |
| 电池组 | / | 4*6V；203AH/3HR |
| 充电时间 | H | 6-8 |
| 清水箱容量 | L | 140 |
| 污水箱容量 | L | 150 |
| 刷盘压力 | KG | 45 |
| 工作时间 | H | ≈4.5 |
| 噪音 | Db | 68 |
| 爬坡度（空载） | % | ＜20 |

- 性能参数(滚刷)

| 车型 | 单位 | JIESHI-E70 |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*930*1320 |
| 重量（含电池） | KG | 380 |
| 电压 | V | 24 |
| 总功率 | W | 2350 |
| 水流量 | L/Min | 5.0 |
| 清洗宽度 | mm | 850 |
| 清洁效率(理论) | ㎡ | 5000 |
| 驱动电机 | W | 650 |
| 盘刷电机 | W | 2*500 |
| 吸水电机 | W | 600 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1180 |
| 电池组 | / | 4*6V；200AH/3HR |
| 充电时间 | H | 6-8 |
| 清水箱容量 | L | 120 |
| 污水箱容量 | L | 140 |
| 刷盘压力 | KG | 45 |
| 工作时间 | H | ≈4.5 |
| 噪音 | Db | 68 |
| 爬坡度（空载） | % | ＜20 |

2．整机构造(盘刷)

警 示 灯

污水箱

污水箱盖

座  椅

座椅桶

充电口

后  轮

清水箱

刷盘部件

方向盘

急停开关

控制台

推车开关

加速器

水量刻度管

清水加水口

放污水管

吸水扒

吸污水管

- 整机构造(滚刷)

污水箱盖

警 示 灯

污水箱

座  椅

座椅桶

充电口

清水箱

后  轮

滚刷部件

方向盘

推车开关

加速器

控制台

清水加水口

水量刻度管

吸污水管

放污水管

吸水扒

前进后退开关

电量显示

3．操控系统

大灯开关

污水水满保护

开关锁

节能按键

叭喇开关

（1）电源钥匙开关:

拧动钥匙到ON挡时，车辆电源接通，拧动钥匙到OFF挡时，电源断开。

- 手动/自动转换按键:

按键面板手动/自动按键可进入和退出自动状态。每次开机时，默认工作模式都是手动状态。

手动状态指面板上所有按键均为独立启动和退出。

自动状态指洗地刷、吸水、喷水功能均为一次启动，但自动状态下的功能是与行走联动的，当前整车行走时，此功能才会工作，当停止前进时，相应功能也停上工作。

- 洗地刷按键:按此开关电机自动启动，再次按下此开关电机自动关闭。

（4）电量显示:

显示电瓶当前电量，只要机器处于开机状态此灯必亮，电量表是由右向左进行电量显示，

即最右边的为最高电压。电压低至19.5V 时，停止刷盘、吸风、喷水

功能，保留驱动功能。电压低于19.2V时，整车所有功能停止工作。

（5）吸水按键:按下此开关吸水电机启动，再次按下此开关吸水电机关闭。

（6）卸刷按键:

只有在手动状态并停止驱动,且洗地刷停止工作时，按面板“卸刷”按键，机器自动升刷盘并完成卸刷。卸刷工作完成后，面板卸刷灯灭。

（7）水量调节按键:

开机后手动状态下默认中水位，每次刚进入自动状态也默认中水量。

在手动和自动状态下，都可以通过面板“水量按键”调节水量大小。

- 污水水满保护指示:

污水箱水满保护检测时间为20秒，在20秒的检测过程中为水满，面

板的指示灯亮。

- 清水提示指示:清水箱缺水或水即将用完时，面板指示灯亮。

- 喇叭开关:喇叭按键点动按键，点按一下时，即喇叭通电响一下。

（11）大灯开关:向前拔动时，大灯启动照明工作，向后拔动时，大灯关闭。

（12）急停开关：按下此开关整车断电，旋转拔起急停头时，整车通电。

（13）推车开关:

整车正常行驶时，此开关处于行走状态，当整车需要进行人力辅助推动时，应拔至推车状态。

（14）节能按键:

当地面较平整且污垢较少时，可以按下此按键进行工作，在此功能下工作，整车可以节约能源，延长整机使用时间。再次按下即退出节能模式。

当地面较为粗糙时，可以按下此按键进行工作，可延长整机使用时间。

（15）倒车开关:

不管是手动状态还是自动状态，整车需要要倒退时，假如水刮已经抬起，则立马可以倒退；假如水刮在地面，则水刮自动升3秒后，整车才能倒退，保护胶条。

- 滚刷加压开关:此开关为点动开关，按下此开关，洗地刷会下降3mm,

- 从而增加洗地刷对地面的压力，提高对地面的清扫干净程度。（滚刷）

- 滚刷减压开关：此开关为点动开关，按下此开关，洗地刷会上升3mm,

- 从而减少洗地刷对地面的压力，从而延长洗地刷的使用寿命和电池的续航使用时间。（滚刷）

警 告！！

- 完成作业后应提升洗地刷部件，防止刷子变形与磨损。

- 完成作业后应提升吸水扒部件，防止吸水胶条变形。

- 洗地机切勿停放在斜坡上。

- 整车爬坡不能超过时，应清空清水箱和污水箱内的存储水。

- 洗扫一体机在洗地刷降到地面后，要调整刷子对地面的压力后，再进行正常作业。

4. 机器调试和操作前检查

4.1 操作前检查

1、检查外观是否清洁。注意：请不要在易燃易爆的环境中使用本机器。

2、检查电瓶接线接触是否良好，防止短路故障出现。

3、用钥匙开启机器，并检查电量是否充足，若电量过低，请不要继续使用机器，应立即关闭电源，并对电瓶进行充电，在使用前一定要确保电瓶已充满电。

4、检查洗地刷或其它配件是否正确安装完成。

5、检查吸水扒是否正确安装（胶条已安装完成）。

6、确保污水箱污垢排除。

4.2 机器调试

4.2.1 洗地刷安装（盘刷）

1.确保机器处于静止状态下。

2.取出随机配的盘刷，并将盘刷卡扣对准盘刷电机下方的法兰扣，并

用手将盘刷向左旋转套住法兰扣，双手离开盘刷不脱落即可。

3.先确定面板处于手动工作状态下，再按刷盘按健，待刷盘下降到地面后，系统会自动启动旋转，同时，刷盘安装好。

4.针座安装方式与盘刷相同，但首先应将纤维垫放在针座上，再操作。

4.2.2 洗地刷安装（滚刷）

1.确保机器处于原地停止状态下。

2.用手转动前后滚刷，看是否有缠绕物或滚刷是否有异常。

3.按点动加压和减压按键，在加压和减压的状态下，灵敏度是正常。

4.2.3水扒组件安装

1.先将水扒固定板组件提升离开地面。

2.拧开水扒组件上中间的两个手把，将水扒组件放在水扒固定板的固定卡槽内。

3.将吸水软管插入到水扒组件对应口部上。（见整机构造对应示意图）

4.先确定面板处于手动工作状态下，再按吸水按健，待将锁紧的水扒组件放至地面，检查胶条压地是否合理，并做适当调整。

4.2.4 清水箱注水

清水注水口位于整机的右后方，拧开加水盖，将清水加入到水箱中。

提示！！

- 当使用水桶注水时，需确保水桶是干净的。要添加清洁剂时， - 请联系当地的代理商。

5.机器操作

检查完成后，即可以开始进行进行工作。

1、 检查水量刻度管的水量，若水量不足，应先加入适量的水之后才作业；

2、 盖好水箱盖，确保水箱盖正确盖好,并形成初步密封；

3、 盖好污水管盖子，并把其放在污水管卡箍里；

4、 打开钥匙，使整车处于通电状态。

5、 将面板按键指示灯，转到自动状态下。

（根据需要，也可以在手动状态下进行工作。）

6、 根据地面干燥程度，调节水量大小，并调节至合适水量；

7、 座上驾驶位，调至合适的操作位置。

8、 踩下加速器，整车前行，在前行时，整车的自动状态下年关联的洗地刷、吸水、喷水也进行工作。

9、 要停止清洁工作，将自动状态按键指示灯，转到手动状态下，再关闭钥匙断电。

建议！！

在使用本洗地机工作时，每分钟以75-85米的速度进行清洗为最佳。

提示！！

- 整车在自动状态下工作时，洗地刷、吸水、喷水功能与驱动前行是关联，整车不前行时，洗地刷，吸水，喷水是不工作的。

6.机器操作过程中

1．在斜坡或打滑的地面作业时，请低速操作，请不要在超过7%度的斜坡上作业。

2. 整机在手动工作状态下工作时，要不停地行走，以免损伤地面，建议正常工作时，在自动状态下进行操作。

警告！！

- 当清水箱再次加满水时，如污水箱未排水，泡沫或水可能会进入浮球装置里面损坏吸水电机。

3. 若水刮组件吸水后在地面上留下拖痕，请用抹布擦试刮条以去除垃圾。（请事先将需要清洗区域进行清洗作业，以避免产生拖痕。）

- 如果污水箱内泡沫过多，请及时使用消泡液倒入污水箱中进行消泡。（请联系当地代理商）

- 在使用过程中，要随时观察电量显示表，电压低至19.5V 时，电量最后两格在不停闪烁，此时洗地刷、吸风、喷水停止工作，驱动还是可以继续行走。当电压低于19.2V时，电量表整体在不停闪烁，整车所有功能停止工作。（请提前预判）

- 在清洗工作一定时间后，要观察垃圾收纳箱内的垃圾储量，要及时将收纳箱内的垃圾清除。保证工作过程的地面清洁与清洗效果。（滚刷）

提示！！

- 控制台面板上有清水箱缺水指示灯，当水箱的水中足时，指示灯会亮，请提前预判。

7.机器作业完成后

7.1 污水箱排水

每次清洁工作完成后或重新向清水箱中加水前，污水箱内的污水应排

干并清洗污水箱，并同步清理吸污水管内的污垢和杂质。

1.拿下放污水管，拔开放污水管盖，放到排水桶或排水渠中开始排水。

2.打开污水箱盖并用清水冲洗污水箱内部。

3.清洗干净位于污水箱内的浮球滤网和污水箱内的水满保护器。

7.2 清水箱排水

每次清洁工作完成后，清水箱应排水并清洁。

1.打开位于清水箱左后轮旁边的球阀开关，让清水箱内的清水全部排出。

2.拧开过滤器组件的透明盖，也可以排出清水箱内清水。请清洗干净过滤器中的过滤网。

提示！！

- 当清水箱再次加满水时，如污水箱未排水，泡沫或水可能会进入浮球装置里面损坏吸水电机。

7.3 电瓶充电

1.将充电器和机器置于良好通风处，并关闭机器电源。

2.将充电器的交流电源线插入接地良好的电源插座上。

3.将充电器的直流输出端，插入机器的座椅桶充电口端。

（见整机构造对应示意图）

4.充电器自动开始充电，若电池充满电，充电器会自动提示。

5.充电结束时，先拔掉接到交流电源上的插头，再将充电器的输出端从机器上拔掉。

警告！！

- 对本机器充电时，心须使用随车配的原厂充电器。

8、清洗系统

清洗系统由电机、洗地刷、及喷淋系统组成完整的清洗系统。（8.1图）

警告！！

- 在开机清洗工作时，切不可把停留在同一个地方旋转，长时间停留同一处，会将地面损坏。

8.1示意图（盘刷）

1

3

2

4

1、电  机：主要用于地面清洗旋转带动作用。

2、洗地刷：主要用于各种常规地面的清洗，除污作用。

3、旋转机构：主要用于整个清洗系统提升与下降的旋转作用。

4、挡 水 圈：防止在清洗过程中，污水甩水形成第二次污染。

8.2示意图（滚刷）

1

2

3

4

1、电  机：主要用于地面清洗旋转带动作用。

2、电磁阀：主要用于地面清洗时的用水开和关。

3、垃圾箱：主要用于收纳在清扫过程中的垃圾收集和存放。

4、挡水边：防止在清洗过程中，污水甩水形成第二次污染。

8.3 操作方法

本洗地机的洗地刷升降机构采用电机一键升降的控制系统。

在手动状态时，洗地刷按键是可以独立开启和关闭的，在按下洗地刷按键时，洗地刷推杆电机开启并下降其组件，当其组件下降到地面时，洗地刷才开始进行旋转工作。

在自动状态指洗地刷、吸水、喷水功能均启动，但自动状态下的功能是与驱动行走联动的，当前行时，此功能才会工作，当停止前行时，相应功能也停上工作。

提示！！

- 在清扫一体机的清扫过程中，可根据地面的清扫效果，自由调节滚刷的高低。

8.4 检查与维护

| 问 题 现 像 |  | 原 因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘刷 | 盘刷左右摆动明显 | 旋转杆固定螺丝松 | 拧紧螺丝 |
|  | 盘刷两侧高低不平 | 旋转杆固定螺丝松 | 拧紧螺丝 |
| 滚刷 | 滚刷前后高低不平 | 两侧调节杆不平衡 | 调节两侧螺杆 |
|  | 清扫不干净 | 滚刷接地不够 | 调节滚刷下降 |

8.5 保养方式

1、洗地机长时间静止时，应将洗地刷提起，避免刷毛变形，影响下次清洗效果。

2、在清洗工作进行时，要及时清除刷毛上的金属缠绕物，减少洗地电机的负荷，同时避免损坏地面的一致性，提高整体的工作效能。

3、应避免清洗石灰、水泥、硫酸等易结固，易燃的物体。

3

9、吸水系统

9.1 示意图

7

2

1

4

5

6

1、水扒连接座：与升降电机直接连接，主要是水扒组件的升降作用。

2、水扒旋转架：用于水扒组件直行、转弯、回位的传导桥梁。

3、吸 污 水 管：是吸污水的重要零件，连接水扒组件与污水箱软管。

4、水 扒 组 件：用于污水收集的重要零件组成部分。

5、支撑万向轮：用于水扒胶条的高度调节，出厂前已调试为最佳值。

6、后吸水胶条：属易耗件，使用时请按要求进行更换及保养。

9.2 操作方法

本洗地机的吸水升降机构采用电机一键升降的控制系统。

在手动状态时，吸水按键是可以独立开启和关闭的，在按下吸水按键时，吸水推杆电机开启并下降吸水组件，同时开始进行吸水工作。

在自动状态指洗地刷、吸水、喷水功能均启动，但自动状态下的功能是与驱动行走联动的，当前行时，此功能才会工作，当停止前进时，相应功能也停上工作。

9.3 水扒调试

水扒随着使用时间的延长，胶条的磨损，吸水效果会有一定的影响，为达到彻底清除污渍的效果，需进行以下相应的调试。

1、将水扒后方两个支撑万向轮的高度调成一致，静止状态时，需悬空离地距离约2mm-3mm。

2、将序号(7)的五角把手进行旋转，直至后胶条紧密贴压住地面为止。

9.4胶条更换

胶条为长方形利角边，四条边都充分使用完后，再进行更换。

1、先将压紧在前后胶条的压板松掉。

2、再将前后胶条卸下。

3、取出需要的新胶条后。

4、按刚刚拆下的顺序，将新胶条安装上即可。

10、水路系统

10.1示意图

2

4

3

1

4

1、清水箱：是整车储备清洁地面用水的核心配件之一。

2、过滤器：安装在清水箱右侧前方，过滤水路系统中杂质。

3、电磁阀：安装于洗地刷组件上部，用以控制水量大小和关闭水量。

4、出水口：位于洗地刷正中间部位，供应清洗过程中的水量。（盘刷）

5、出水口：位于洗地刷的正前方部位，供应洗地刷出水量。（滚刷）

10.2 操作方法

整车水路系统与清洗系统设计为同步工作原理。

在手动状态时，放水按键是可以独立开启和关闭的，同时，也可以独立

进行水量调整。

在自动状态时，默认为中水量，与驱动行走联动的，当前行时，才会出水，当停止前进时，出水关闭。

在自动状态时，水量是可以独立进行水量调整的。

10.3 检查与维护

| 问题现像 |  | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水口 不出水 | 过滤器堵塞 | 清洗过滤器 |
| 2 |  | 电磁阀未开启 | 检查电路和接线 |
| 3 |  | 出水口堵塞 | 清除出水口内部杂物 |
| 4 | 出水口漏水 | 电磁阀未关闭 | 清理电磁阀内部异物 |
| 5 |  | 接头损坏 | 更换接头 |
| 6 |  | 接口处漏水 | 重新固定包扎 |
| 7 | 出水量偏小 | 水管打折 | 将要折的水管调整好 |
| 8 |  | 电磁阀打开不足 | 清理电磁阀异物 |

11. 检查与保养

11.1定期检查

| 定期维护和检查 |  | 间隔时间（h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 20 | 50 | 200 | 500 |
| 1 | 电池电量检测 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 电机的碳刷检查 |  |  |  |  | √ |
| 3 | 刷子是否有线、丝物缠绕 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 检查清水过滤器 |  | √ |  |  |  |
| 5 | 检查仪表板和各电子开关 |  |  |  |  | √ |
| 6 | 检查刷子的磨损情况 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 及时清理清洗上下水箱 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 检查吸水胶皮磨损情况 |  | √ |  |  |  |
| 9 | 检查吸水管和放水管的使用 | √ |  |  | √ |  |
| 10 | 检查清水出水情况 | √ |  |  |  |  |
| 11 | 检查水扒吸水情况 | √ |  |  |  |  |

11.2蓄电池维护保养

本洗地机系统由4只6V免维护蓄电池串联供电，系统电压为24V。

- 1、当机器作业一段时间后，蓄电池电量会下降，当电量显示表最后一格在闪灯，表示电显不足，需及时充电。

2、对电瓶进行保养时，请戴防护手套，避免与电瓶酸性物质接触。

3、电瓶顶端和电极须防腐蚀处理，用沾有苏打水的刷子反复擦拭，但不得将此溶液倒进电池内。

4、检查电瓶连线是否磨损和接触件是否有松脱，必要时请更换。

5、电池上的电源输出端子，应保持清洁干燥，不能有杂物及灰尘土覆在上面,对电池极为不利，会缩短电池使用寿命甚至烧坏电池。

提示！！

- 为使电瓶拥有长久的使用寿命，当机器作业完毕后应该及时充电，勿使电瓶长时间处于放电状态。

警告！！

- 电池在使用过程中，深度放电电池容量会降低，寿命会缩短。

- 由于电池会释放出氢气，所以充电时必须保持电池箱开启，并远离火花或火源，防止电池释放出的氢气产生危险。

12、故障处理方法

| 问 题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 洗地刷 不出水 | 水路堵塞 | 检查并疏通水路 |
|  | 水箱水少 | 水箱加满水 |
|  | 电磁阀故障 | 更换电磁阀 |
| 洗地电机停止工作 | 洗地电机损坏 | 更换 |
|  | 电线束插接 件松动或损坏 | 修复或更换 |
|  | 面板开关故障 | 更换 |
| 吸水电机停止工作 | 吸水电机损坏 | 更换 |
|  | 电线束插接 件松动或损坏 | 修复或更换 |
|  | 面板开关故障 | 更换 |
| 吸水时有水痕 | 吸水胶条处 沾有异物 | 消除异物 |
|  | 吸水胶条未 绷紧或有皱折 | 重新安装胶条 |
| 吸力不够或不能吸水 | 污水箱盖子未盖好 | 盖好污水箱盖子 |
|  | 盖子密封圈破损 | 更换密封圈 |
|  | 排污管盖子没盖好 | 盖好排污管盖子 |
|  | 污水箱污水已满 | 把污水排放干净 |
|  | 吸水管堵塞 | 清理吸水管 |
| 吸水 不干净 | 吸水胶条磨损 | 更换胶条 |
|  | 水扒离地有间隙 | 调整水扒万向轮的离地高度 |
|  | 水扒后胶条 角度太大 | 调整水扒后胶条角度 |
| 车辆不 能行驶 | 防飞车保护 | 松开加速踏板，让其回位，关 闭电源，再开启电源复位后， 踩下加速踏板启动洗地车 |
|  | 电源接线 端氧化(腐蚀) | 断开电源，卸下螺母， 把端子清理干净再装上。 |
|  | 蓄电池电量不足 | 充电 |
|  | 加速器损坏 | 更换 |
|  | 电接速插接件松动 | 修复或更换 |
|  | 电磁刹线接触不良 | 更换电磁刹线或重新接线 |
|  | 开关位置不对 | 将开关打到行走状态 |

- 机器故障代码解析

| 现 像 |  |  | 原因 | 处理方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量表全格快闪 |  | 掉电 | 立即充电 |  |
| 2 | 电量表全格慢闪 |  | 低电 | 准备充电 |  |
| 3 | 第1格3闪 |  | 行走空载 | 电流过小 |  |
| 4 | 第2格3闪 |  | 刷盘空载 | 检查线路 |  |
| 5 | 第3格3闪 |  | 吸水空载 | 检查线路 |  |
| 6 | 第4格3闪 |  | 电磁阀空载 | 检查线路 |  |
| 7 | 第5格3闪 |  | 电子刹空载 | 检查线路 |  |
| 8 | 第6格3闪 |  | 刷盘升降空载 | 检查线路 |  |
| 9 | 第7格3闪 |  | 水刮升降空载 | 检查线路 |  |
| 10 | 第8格快闪 |  | 喇叭短路 | 检查线路 |  |
| 11 | 第9格快闪 |  | 前大灯短路 | 检查线路 |  |
| 12 | 第10格快闪 |  | 警示灯短路 | 检查线路 |  |
| 13 | 面板所有灯不亮 |  | 没电，信号不通 | 检查钥匙和信号 |  |
| 14 | 按键对应灯不亮 |  | 按键压住或损坏 | 检查面板 |  |
| 15 | 按键后，对应灯亮，但对应电机不转 |  | 控制器或电机线脱落 | 查检电机连接线 |  |
| 16 | 工作中，某灯闪 |  | 保护 | 检查电机短路 |  |
| 17 | 整车不能前进和后退 | 驱动灯常亮 | 驱动电机主线开路 | 检查线路 |  |
| 18 |  |  | 驱动电机进水或碳刷异常 |  | 更换 |
| 19 |  | 驱动灯双闪 | 手动电磁刹开关闭合 | 调整开关 |  |
| 20 |  | 驱动灯快闪 | 驱动电机过流或短路 | 检查线路或电磁刹 |  |
| 21 |  | 驱动灯慢闪 | 电子刹车过流或短路 | 检查线路或电磁刹 |  |
| 22 |  | 手动灯慢闪 | 加速器坏或没接加速器 | 检查或更换加速器 |  |
| 23 |  | 自动灯慢闪 | 前进或后退开关坏 | 检查或更换开关 |  |

[蓄电池维护指南]

本产品选用的是铅酸蓄电池，具有免维护，免保养，自动卸压功能；

使用原则是：随用随充，用后即充，不要经常将电放完(最低保护电压)。

1).什么是短路，对蓄电池性能有何影响?

指蓄电池正负极相连，产生强电流；内部正负极群相连。充电时，电

压上升很慢，始终保持低值；电解液温度上升很高很快；电解液密度上升很慢或几乎无变化；电流放电时终端电压下降迅速。

2).什么是过放，对蓄电池性能有何影响?

是指蓄电池内部所存储的电量，在放电时达到最低工作电压后，仍继

续在放电的现象。电池产生过放后，电压在很短的时间内大幅度下滑，这时整个电池内部反应体系发生紊乱，如再反复的过放，正极就会失去活性，会影响电池的使用寿命。减少电池使用时间，延长电池充电时间。

3).蓄电池使用完后，该如何保存?

蓄电池属敏感性产品，如果较长时间内不再使用，最好将蓄电池从机器内取出，放于常温，干燥的场所；因为蓄电池放在机器内部，而用电器及电路板没有断开，会形成蓄电池持续微放电。

4).为什么蓄电池寿命会短?

蓄电池长期充电不足，放电后长期不充电，在使用过程中，时常出现有过放电的现象，在充电时没有选用标配充电器，导致有过充现象，在使用过程中，电池组之间的电压产生差异，长期形成低电压工作状态。