注意事项

- ● 本手册提供必要的机器操作与维护说明。

- ● 在操作或使用本机器前，请详读并理解本手册，请小心仔细地操作机器。

- ● 按照操作手册所提供的维护说明定期维护保养机器。

- ● 使用原厂制造或同等级的零件进行维修。

- ● 不可使用易燃性液体；切勿在靠近或位于有易燃性液体、气体或可燃性灰

- 尘的场所操作机器。

- ● 本机器并无配备防爆马达。若在具有易燃性气体、液体或可燃性灰尘的场

- 所中使用本机器，可在启动及操作期间电动马达将会产生火花，有可能导

- 致闪火或爆炸。

- ● 请勿拾取易燃性材料或活性金属。

- ● 电瓶释放出氢气。请远离火花或开放式火源。充电时须保持电瓶舱开启。

- ● 警告：触电危险。维修机器前请先断开电瓶接线。

● 警告：旋转刷运转。双手请勿靠近。维修机器前请关闭电源。

警  告 ！

- ◆ 使用洗地机前，请先认真阅读并熟悉说明书中的内容。

- ◆ 本洗地机仅作为硬地面清洗设备，如超出本手册的说明而作为其它用途，我公司不承担由此造成的任何损失及责任。

- ◆ 本洗地机作业时应避免卷入绳丝类等长纤维物质、腐蚀性化学物质、高温杂物等，否则毛刷类可能会损坏或引发其它安全事故。

- ◆ 本洗地机针对硬地面有各种污洉、等较脏的区域进行作业。

- ◆ 任何形式改装均可能影响其性能、寿命，甚至影响使用安全并可能违反法规。因改装引起的损坏，不属于“三包”范围。

- ◆ 本洗地机开机状态下，不可将身体的任何部位伸入或带进正在转动的部件当中，避免机器旋转导致对身体造成伤害。

- ◆ 本机须停放在平整地面，应避免停放在斜坡上，否则会引发其它安全事故。

- ◆ 打开机罩、安装配件或维护、检修时必须先断开本洗地机电源。

- ◆ 电池充电时应处于良好通风场所，电量不足应及时充电。

- ◆ 当您完成工作后应及时拔下钥匙并妥善保管，避免未经许可的人员操作。

- ◆ 停机时，本机应将刷子和吸水扒全部提升，可延长易耗件的使用寿命并保养机器。

- ◆ 不要用水枪或高压水枪直接对机器进行冲洗。

- ◆ 不要在灰尘太多的地方使用该机器。

- ◆ 本机器存放和工作的温度要求必须是 32°F 至 104°F（0°C 至 +40°C）。

目    录

1、性能参数       ………………………………………     1

2、整机构造       ………………………………………     3

3、操控系统       ………………………………………     5

4、机器调试和操作前检查 ………………………………     6

5、机器操作       ………………………………………     8

6、机器操作过程中 ………………………………………     8

7、机器作业完成后 ………………………………………     9

8、清洗系统     …………………………………………    10

9、吸水系统     …………………………………………    13

10、水路系统     …………………………………………   15

11、检查与保养     ………………………………………   17

12、故障处理方法   ………………………………………   19

13、故障代码解析 …………………………………………   21

14、蓄电池维护指南 ………………………………………   22

| 车型 | 单位 | S40 |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸(长*宽*高) | mm | 1230*660*1020 |
| 重量（含电池） | KG | 225 |
| 电压 | V | 24 |
| 总功率 | W | 1500 |
| 水流量 | L/Min | 3.5 |
| 清洗宽度 | mm | 560 |
| 清洁效率(理论) | ㎡ | 3000 |
| 真空吸力 | mmH2O | 2200 |
| 驱动电机 | W | 500 |
| 盘刷电机 | W | 550 |
| 吸水电机 | W | 450 |
| 吸水扒宽度 | mm | 780 |
| 电池组 | / | 2*12V；100AH/3HR |
| 充电时间 | H | 6-8 |
| 清水箱容量 | L | 70 |
| 污水箱容量 | L | 75 |
| 刷盘压力 | KG | 30 |
| 工作时间 | H | ≈3.5 |
| 噪音 | dB | 65 |
| 爬坡度（空载） | % | <25% |

- 1.性能参数(单刷)

- 1.性能参数(双刷)

| 车型 | 单位 | S40B |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸(长*宽*高) | mm | 1230*740*1020 |
| 重量（含电池） | KG | 298 |
| 电压 | V | 24 |
| 水流量 | L/Min | 3.5 |
| 清洗宽度 | mm | 760 |
| 清洁效率(理论) | ㎡ | 5300-5800 |
| 真空吸力 | mmH2O | 2200 |
| 驱动电机 | W | 500 |
| 盘刷电机 | W | 2*550 |
| 吸水电机 | W | 500 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1100 |
| 电池组 | / | 2*12V；103AH/3HR |
| 充电时间 | H | 6-8 |
| 清水箱容量 | L | 75 |
| 污水箱容量 | L | 80 |
| 刷盘压力 | KG | 38 |
| 工作时间 | H | ≈3.5 |
| 噪音 | dB | 65 |
| 爬坡度（空载） | % | <25% |

- 2．整机构造(单刷)

污水箱盖

污水箱

座椅垫

水箱盖

清水箱

控制盖板

后  轮

方向盘

控制台

提升把手

加速器

清水刻度

刷盘部件

放污水管

吸水扒

吸污水管

- 2．整机构造(双刷)

方向盘

清水刻度

吸水扒

污水箱盖

座椅垫

吸污水管

清水箱

水箱盖

后  轮

提升把手

控制台

放污水管

加速器

刷盘部件

控制盖板

污水箱

3．操控系统

刷盘开关

电量显示

叭喇开关

前进后退开关

吸水开关

（1）电源钥匙开关:

电源钥匙安装在控制台的右边，拧动钥匙到ON挡时电源接通，拧动钥匙到OFF挡时电源断开。

- 刷盘开关:

- 开关向前拔时，刷盘电机带动刷盘启动，开关向后拔时,电机关闭。

- 右侧的刷盘提升拉手是控制刷盘部件上升和下降。

（3）电量显示:

显示电瓶当前电量，只要机器处于开机状态此灯必亮，电量表是由右向左进行电量显示，最右边的为最高电压。电压低至20.4V 时，电量表最后一格在不停闪烁，电压低至20V时，驱动也停止工作。

建议停止刷盘、吸风、喷水功能；只保留驱动行走。

建议当电量表的电显在左侧第二格时，就要考虑充电事宜。

- （4）吸水开关:

- 开关向前拔时，吸水电机启动，此开关向后拔时,吸水电机关闭。

- 左侧的吸水扒提升拉手将吸水扒部件放下后，吸水电机向前拔时，

- 才能打开。

- （5）污水水满保护指示:

污水箱水满后保护感应器信号传输到面板，7秒后面板电量显示4格

进行闪烁，同时，吸水电机停止工作。

- （6）叭喇开关:叭喇按键点动按键，点按一下时，即叭喇通电响一下。

（7）急停开关：

位于座垫下方，按下此开关整车断电，拔起急停头时，整车通电。

（8）倒车开关:

此开关向后拔时，整车倒退，此开关向前拔时，整车前进。

左侧的吸水扒提升拉手将吸水扒部件提起后，吸水电机向后拔时，

才能倒退。

警告！！

- 完成作业后应提升刷盘部件，防止刷子变形与磨损。

- 完成作业后应提升吸水扒部件，防止吸水胶条变形。

- 洗地机切勿停放在斜坡上。

- 整车爬坡不能超过25%时，且清水箱和污水箱内不能有存储水。

4.机器调试和操作前检查

4.1 操作前检查

1、检查外观是否清洁。注意：不要在易燃易爆的环境中使用本机器。

2、检查电瓶接线接触是否良好，防止短路故障出现。

3、用钥匙开启机器，并检查电量是否充足，若电量过低，请不要继续使用机器，应立即关闭电源，并对电瓶进行充电，在使用前一定要确保电瓶已充满电。

4、检查盘刷或针座是否正确安装完成。

5、检查水扒是否正确安装（胶条已安装完成）。

6、确保污水箱污垢排除。

4.2 机器调试

4.2.1 盘刷安装

1.确保机器处于静止状态下。

2.取出随机配的盘刷，并将盘刷卡扣对准盘刷电机下方的法兰扣，并用手将盘刷向左旋转套住法兰扣，双手离开盘刷不脱落即可。

3.将刷盘提手放下后，再按将刷盘按键向前拔动，系统会自动启动旋转并将刷盘安装好。

4.针座安装方式与盘刷相同，但首先应将纤维垫放在针座上，再操作。

4.2.2 水扒组件安装

1.先将水扒固定板组件提升离开地面。

2.拧开水扒组件上中间的两个手把，将水扒组件放在水扒固定板的固

定卡槽内。

3.将吸水软管插入到水扒组件对应口部上。（见整机构造对应示意图）

4.先确定面板处于手动工作状态下，再按吸水按健，待将锁紧的水扒组件放至地面，检查胶条压地是否合理，并做适当调整。

4.2.3 清水箱注水

清水注水口位于坐垫的左侧，拧开加水盖，将清水加入到水箱中即可。

提示！！

- 当使用水桶注水时，需确保水桶是干净的。要添加清洁剂时，请联系当地的代理商。

5.机器操作

检查完成后，即可以开始进行工作。

1、 检查水量刻度管水量，若水量不足，应先加入适量的水之后才作业；

2、 盖好水箱盖，确保水箱盖正确盖好,并形成初步密封；

3、 盖好污水管盖子，并把其放在污水管卡箍里；

4、 打开钥匙，使整车处于通电状态。

5、 根据地面干燥程度，调节水量大小，并调节至合适水量；

6、 座上驾驶位，放下刷盘和吸水升降把手，打开相应的功能。

7、 踩下加速器，整车前行，相关联的刷盘，吸水，喷水也进行工作。

8、 要停止清洁工作，先将相应的功能关闭，再将刷盘和吸水分别提升，

再关闭钥匙断电。

建议！！

在使用本洗地机工作时，每分钟以80-90米的速度进行清洗为最佳。

6.机器操作过程中

1．在斜坡或打滑的地面作业时，请低速操作，请不要在超过3度的斜坡

上作业。

2. 整机开动后，要不停地行走，以免损伤地面。

3. 若水刮组件吸水后在地面上留下拖痕，用抹布擦试刮条以去除垃圾。

（请事先将需要清洗区域进行清洗作业，以避免产生拖痕。）

- 如果污水箱内泡沫过多，请及时使用消泡液倒入污水箱中进行消泡。

- （请联系当地代理商）

- 在使用过程中，要随时观察电量显示表，电压低至20.4V 时，电量

- 表最后一格在不停闪烁，电压低至20V时，驱动也停止工作。

建议停止刷盘、吸风、喷水功能；只保留驱动行走。

建议当电量表的电显在左侧第二格时，就要考虑充电事宜。

- 当清水箱内的清水用完之后，将加水并再进行清洁工作。

- 污水箱水满后保护感应器信号传输到面板，7秒后面板电量显示4格

进行闪烁，同时，吸水电机停止工作。

7.机器作业完成后

7.1 污水箱排水

- 1.每次清洁工作完成后或重新向清水箱中加水前，污水箱内的污水应

- 排干并清洗污水箱。

- 2.拿下放污水管，拔开放污水管盖，放到排水桶或排水渠中排水。

- 3.打开污水箱盖并用清水冲洗污水箱内部。

- 4.清洗干净位于污水箱内的浮球滤网。

- 5.清洗干净位于污水箱内的水满保护器。

警告！！

- 当清水箱再次加满水时，如污水箱未排水，泡沫或水可能会进入浮球装置里面损坏吸水电机。

7.2 清水箱排水

每次清洁工作完成后，清水箱应排水并清洁。

1.打开位于清水箱左后轮旁边的球阀开关，让清水箱内的清水全部排出。

2.拧开过滤器组件的透明盖，也可以排出清水箱内清水。请清洗干净过滤器中的过滤网。

提示！！

- 当清水箱再次加满水时，如污水箱未排水，泡沫或水可能会进入浮球装置里面损坏吸水电机。

7.3 电瓶充电

1.将充电器和机器置于良好通风处。

2.关闭机器电源。

3.将充电器的交流电源线插入接地良好的电源插座上。

4.将充电器的直流输出端，插入机器的充电端口。

5.充电器自动开始充电，若电池充满电，充电器会自动关闭。

6.充电结束时，先拔掉接到交流电源上的插冰龙，再将充电器的输

出端从机器上拔掉。

警告！！

- 对本机器充电时，心须使用随车配的原厂充电器。

8、清洗系统

清洗系统由电机、洗地刷、及喷淋系统组成完整的清洗系统。

警告！！

- 在开机清洗工作时，切不可把停留在同一个地方旋转，长时间停留同一处，会将地面刷洗损坏

8.1示意图（单刷）

1

3

4

2

5

8.2示意图（双刷）

1

3

4

5

2

1、刷盘电机：主要用于刷盘地面清洗旋转带动作用。

2、洗 地 刷：主要用于各种常规地面的清洗，除污作用。

3、旋转摆臂：主要用于支撑整个清洗系统提升与下降的及固定作用。

4、防 撞 轮：保护刷盘罩，同时起到在行走过程中的导向作用。

5、挡水裙边：主要用于在洗地过程中，防止洗地刷甩水出现。

8.2 操作方法

本洗地机的刷盘升降机构采用手动升降的模式进行操作。

将控制台内侧右边的旋转杆放下后，刷盘部件放置于地下，此时，再

开动面板上刷盘按键，启动刷盘开始进行旋转工作，刷盘旋转启动工作时，清水箱的水也自动从水箱中流出。

停止刷盘时，只需要将刷盘提起来，并关闭刷盘开关。

8.3 检查与维护

| 问题现像 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 刷盘左右摆动明显 | 旋转杆固定螺丝松 | 拧紧紧固螺丝 |
| 刷盘提升较重 | 旋转杆固定螺丝太紧 | 适当放松紧固螺丝 |
| 刷盘前后高底不平 | 刷盘限位螺丝高度不符合 | 调整限位螺丝 |

8.4 保养方式

1、洗地机长时间静止时，应将洗地刷提起，避免刷毛变形，影响下

次清洗效果。

- 在清洗工作进行时，要及时清除刷毛上的金属缠绕物，减少刷盘电

- 机的负荷，同时避免损坏地面的一致性，提高整体的工作效能。

3、应避免清洗石灰、水泥、硫酸等易结固，易燃的物体。

9、吸水系统

9.1 示意图

1

2

3

4

6

5

- 加压拉簧：与车架底盘和水扒旋转摆臂直接连接，主要是水扒组

- 件加压力作用。

- 水扒旋转摆臂：与连接车架底盘和水扒组件的连接，主要是起水

- 扒组件旋转作用。

- 水扒旋转板：与水扒组件和水扒旋转摆臂直接连接，主要是水扒

- 组件左右摆动的作用。

4、水 扒 组 件：用于污水收集的重要零件组成部分。

5、支撑万向轮：用于水扒胶条的高度调节，出厂前已调试为最佳值。

6、后吸水胶条：属易耗件，使用时请按要求进行更换及保养。

9.2 操作方法

本洗地机的水扒部件升降机构采用手动升降的模式进行操作。

将控制台内侧左边的旋转杆放下后，即已开启吸水功能的内置微型

开关，同时，水扒部件也放置于地下，此时，再开动面板上吸水按键，

吸水电机开始进行吸水的工作。

当水扒部件提升后，即吸水功能的内置微动开关已关闭，面板上的按

键无任处于任何一个档位，吸水电机是不会有吸水工作的。

当水扒部件提升后，整车才可以后退。

9.3 水扒调试

水扒随着使用时间的延长，胶条的磨损，吸水效果会有一定的影响，为达到彻底清除污渍的效果，需进行以下相应的调试。

- 将水扒后方两个支撑万向轮的高度调成一致，静止状态时，需悬

- 空离地距离约2mm-3mm。

- 将序号(5)进行旋转，直至后胶条紧密贴压住地面为止。

9.4胶条更换

胶条为长方形利角边，四条边都充分使用完后，再进行更换。

1、先将压紧在前后胶条的压板松掉。

2、再将前后胶条卸下。

3、取出需要的新胶条后。

4、按刚刚拆下的顺序，将新胶条安装上即可。

保养提示！！

每次地面清洗完成后，水扒组件需要进行提升，胶条需要清洗干净。

10、水路系统

10.1示意图

2

3

4

1

5

1、清水箱：是整车储备清洁地面用水的核心配件之一。

2、球阀开关：安装在前轮的左侧，用于调节出水量大小。

3、过滤器：安装在前轮的右侧，过滤水路系统中杂质。

4、电磁阀：安装于刷盘组件上部，用以控制出水的开关作用。

5、出水口：位于刷盘正中间部位，供应刷子清洗过程中的水量。

10.2 操作方法

整车水路系统与清洗系统设计为同步工作原理。

当刷盘电机处于旋转工作时，出水也默认为开启；当刷盘电机停止工作，出水也自动关闭。

当出水量不符合要求时，可以通过球阀开关进行水量调整。

10.3 检查与维护

| 问题现像 |  | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出水口 不出水 | 过滤器堵塞 | 清洗过滤器 |
| 2 |  | 电磁阀未开启 | 检查电路和接线 |
| 3 |  | 出水口堵塞 | 清除出水口内部杂物 |
| 4 | 出水口漏水 | 电磁阀未关闭 | 清理电磁阀内部异物 |
| 5 |  | 接头损坏 | 更换接头 |
| 6 |  | 接口处漏水 | 重新固定包扎 |
| 7 | 出水量偏小 | 水管打折 | 将要折的水管调整好 |
| 8 |  | 电磁阀打开不足 | 清理电磁阀异物 |

11. 检查与保养

11.1定期检查

| 定期维护和检查 |  | 间隔时间（h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 20 | 50 | 200 | 500 |
| 1 | 电池电量检测 | √ |  |  |  |  |
| 2 | 电机的碳刷检查 |  |  |  |  | √ |
| 3 | 刷子是否有线、丝物缠绕 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 检查清水过滤器 |  | √ |  |  |  |
| 5 | 检查仪表板和各电子开关 |  |  |  |  | √ |
| 6 | 检查刷子的磨损情况 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 及时清理清洗上下水箱 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 检查吸水胶皮磨损情况 |  | √ |  |  |  |
| 9 | 检查吸水管和放水管的使用 | √ |  |  | √ |  |
| 10 | 检查清水出水情况 | √ |  |  |  |  |
| 11 | 检查水扒吸水情况 | √ |  |  |  |  |

11.2蓄电池维护保养

本洗地机系统由2只12V免维护蓄电池串联供电，系统电压为24V。

- 当机器作业一段时间后，蓄电池电量会下降，当电量显示表最后一格在闪灯，表示电显不足，需及时充电。

2、对电瓶进行保养时，请戴防护手套，避免与电瓶酸性物质接触。

3、电瓶顶端和电极须防腐蚀处理，用沾有苏打水的刷子反复擦拭，但不得将此溶液倒进电池内。

4、检查电瓶连线是否磨损和接触件是否有松脱，必要时请更换。

5、电池上的电源输出端子，应保持清洁干燥，不能有杂物及灰尘土覆在上面,对电池极为不利，会缩短电池使用寿命甚至烧坏电池。

提示！！

- 为使电瓶拥有长久的使用寿命，当机器作业完毕后应该及时充电，勿使电瓶长时间处于放电状态。

警告！！

- 电池在使用过程中，深度放电电池容量会降低，寿命会缩短。

- 由于电池会释放出氢气，所以充电时必须保持电池箱开启，并远离火花或火源，防止电池释放出的氢气产生危险。

- 12.故障处理方法

| 问 题 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 刷子不出水 | 水路堵塞 | 检查并疏通水路 |
|  | 水箱水少 | 水箱加满水 |
|  | 电磁阀故障 | 更换电磁阀 |
| 刷盘电机 停止工作 | 刷盘电机损坏 | 更换 |
|  | 电线束插接件松动 或损坏 | 修复或更换 |
|  | 面板开关故障 | 更换 |
|  | 电机过流 | 过载保护回位 |
|  | 接触器没有吸合声 | 检查线路信号或更换接触器。 |
| 吸水电机 停止工作 | 吸水电机损坏 | 更换 |
|  | 电线束插接件松动 或损坏 | 修复或更换 |
|  | 面板开关故障 | 更换 |
|  | 吸水微动开关故障 | 更换 |
|  | 接触器没有吸合声 | 检查线路信号或更换接触器。 |
| 吸水时 有水痕 | 吸水胶条处沾有异物 | 消除异物 |
|  | 吸水胶条未绷紧 或有皱折 | 重新安装胶条 |
| 吸力不够 或不能吸水 | 污水箱盖子未盖好 | 盖好污水箱盖子 |
|  | 盖子密封圈破损 | 更换密封圈 |
| 吸力不够 或不能吸水 | 排污管盖子没盖好 | 盖好排污管盖子 |
|  | 污水箱污水已满 | 把污水排放干净 |
|  | 吸水管堵塞 | 清理吸水管 |
| 吸水不干净 | 吸水胶条磨损 | 更换胶条 |
|  | 水扒离地有间隙 | 调整水扒万向轮的 离地高度 |
|  | 水扒后胶条角度太大 | 调整水扒后胶条角度 |
| 车辆不 能行驶 | 电磁刹打开 | 将电磁刹关闭 |
|  | 电源接线端腐蚀 | 断开电源，卸下螺母， 把端子清理干净再装上。 |
|  | 蓄电池电量不足 | 充电 |
|  | 加速器损坏 | 更换 |
|  | 电接速插接件松动 | 修复或更换 |
|  | 电磁刹 信号线接触不良 | 排除信号故障 |
|  | 整车不能后退 | 水扒未提起或提起后水扒微动开关信号未接通 |
| 整车不通电 | 急停开关未打开 | 打开争停开关 |
|  | 钥匙坏 或钥匙连接线松脱 | 检查线路 |
|  | 保险丝烧坏 | 更换保险丝 |

- 13.机器故障代码解析

| - 现 像 |  | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电量表第1格闪 | 低电压 | 立即充电 |
| 2 | 电量表第2格闪 | 驱动电机连接开路 | 检查电机和连接线 |
| 3 | 电量表第3格闪 | 驱动电机 长时间过载工作 | 停止工作， 增加间歇时间 |
| 4 |  | 驱动电机 连接线短路 | 检查电机连接线 |
| 5 | 电量表第4格闪 | 污水箱水满 | 排空污水箱污水 |
| 6 | 电量表第5格闪 | 驱动电机 长时间过载工作 | 停止工作， 增加间歇时间 |
| 7 |  | 电磁刹未释放 | 拔动电磁刹拔片 |
| 8 | 电量表第6格闪 | 充电端口插错 | 按正确方法接插 |
| 9 | 电量表第7格闪 | 加速器高端、 低端超出范围 | 更换加速器 |
| 10 |  | 加速插头接触不良 | 插好插头并连接好线 |
| 11 |  | 开机顺序不对 | 先开钥匙，再踩油门 |
| 12 | 电量表第8格闪 | 控制器故障 | 更换控制器 |
| 13 | 电量表第9格闪 | 电磁刹未释放 | 拔动电磁刹拔片 |
| 14 |  | 电磁刹 信号线未接触 | 检查并检好信号线 |
| 15 | 电量表第10格闪 | 电池电压不匹配 | 更换电池 |

[蓄电池维护指南]

本产品选用的是铅酸蓄电池，具有免维护，免保养，自动卸压功能；

使用原则是：随用随充，用后即充，不要经常将电放完(最低保护电压)。

1).什么是短路，对蓄电池性能有何影响?

指蓄电池正负极相连，产生强电流；内部正负极群相连。充电时，电

压上升很慢，始终保持低值；电解液温度上升很高很快；电解液密度上升很慢或几乎无变化；电流放电时终端电压下降迅速。

2).什么是过放，对蓄电池性能有何影响?

是指蓄电池内部所存储的电量，在放电时达到最低工作电压后，仍继

续在放电的现象。电池产生过放后，电压在很短的时间内大幅度下滑，这时整个电池内部反应体系发生紊乱，如再反复的过放，正极就会失去活性，会影响电池的使用寿命。减少电池使用时间，延长电池充电时间。

3).蓄电池使用完后，该如何保存?

蓄电池属敏感性产品，如果较长时间内不再使用，最好将蓄电池从机器内取出，放于常温，干燥的场所；因为蓄电池放在机器内部，而用电器及电路板没有断开，会形成蓄电池持续微放电。

4).为什么蓄电池寿命会短?

蓄电池长期充电不足，放电后长期不充电，在使用过程中，时常出现有过放电的现象，在充电时没有选用标配充电器，导致有过充现象，在使用过程中，电池组之间的电压产生差异，长期形成低电压工作状态。